Instruktion for brug af Airflow-Control

Aftræksskab/punktsug

Almene regler:

- Placer opstillingen inden for arbejdsområdet i skabet eller så tæt på sugehovedet som muligt.

- Undgå massive opstillinger, der hindrer ventilation.

- Brug hensigtsmæssigt arbejdstøj.

- Konstateres der fejl, der giver sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici afbrydes arbejdet ved aftræksskabet eller punktsuget øjeblikkeligt. ”Ude af drift” skiltet opsættes og ansvarlig leder underrettes.

Drift:         - Indikerer at Airflow-Controllen er i drift og lufthastigheden er korrekt.

100:           - Indikerer at lufthastigheden er på den indstillede værdi.

80-60-40:  - Indikerer at lufthastigheden er lavere end den indstillede værdi.

20-0:          - Indikerer at lufthastigheden er for lav.

Alarm:       - Indikerer ved blink og lyd at lufthastigheden er for lav.

Lyd:           - Ved tryk på lydknap kan lydsignal afstilles.

Fejl på       - Lys i drift er slukket samt konstant lys i alarm. Alarmen hyler

230V            konstant i ca. 1 minut, herefter lyser alarmlampen konstant

Forsyning: