Instruktion for brug af aftræksskabe

Aftræksskabet er et teknisk værnemiddel, som beskytter dig mod kontakt og eksponering af sundhedsskadelige kemikalier og materialer. Aftræksskabet skal opfattes som en kasse med sug, hvor du kan have kemikalie forbrugende udstyr i.

I grove træk, er forskellen på et aftræksskab og et stinkskab, at stinkskabet har en dokumenteret evne til at tilbageholde dampe, hvilket aftræksskabet ikke har, hvorfor det ikke er beregnet til at håndtere åbne kemikalier.

For at aftræksskabet kan yde tilstrækkelig beskyttelse, er det altafgørende for din sikkerhed, at luftstrømmen i skabet ikke forstyrres. Din sikkerhed er derfor afhængig af, at der arbejdes korrekt i skabet. Du har selv stor indflydelse på graden af beskyttelse, og ved at bruge følgende simple råd, kan du sikre, at luftstrømmen ikke forstyrres, og at sikkerhedsniveauet er højt:

- Luk døre og vinduer til rummet

- Arbejd med så lav lugeåbning, som muligt

- Arbejd med meget rolige bevægelser, hav en lukket kittel og sikkerhedsbriller på

- Hav kun de ting i aftræksskabet, som er nødvendigt i arbejdsprocessen

- Hæv dit udstyr mm 3-5 cm

- Det bør undgås, at slanger fra pumper, gasledninger mm. indføres i skabet via front-lugen. Disse bør indføres via tætte huller i siden/bagi

- Arbejdsområdet er ca. 15 cm inde i aftræksskabet, og 10 cm fra side- og bagkant

- Passér roligt forbi bag ved kollegaer, der arbejder i aftræksskabet – eller afvent at de er færdige

- Efter endt arbejde rengøres aftræksskabet

Anvendelse:

- Udstyr eller processer, hvor tilhørende faremærkede kemikalier i et lukket system, kan afgive et mindre udslip af diffuse sundhedsskadelige dampe eller forureninger (ved evt. læk) mm

Må ikke anvendes til:

- Åben håndtering eller omhældning af faremærkede kemikalier – her anvendes stinkskab

- Kemikalier faremærket med GHS06 (giftig), eller GHS08 (den lungesyge mand) – her anvendes stinkskab

- Levende biologisk aktivt materiale

Specifikationer:

- Fungerer som en ventilleret enhed m. ventilation og afkast til det fri

- Ved installation foretages en lufthastighedsmåling. Hastigheden i lugeåbningen sættes til 0,3 m/s ± 10%

- Der er en kontrolanordning, som konstant overvåger, om lufthastigheden i lugeåbningen er korrekt. Den giver visuel og akustisk alarm, hvis lufthastigheden er for høj eller for lav. Kontrolanordningen ligner en lille lyskurve - se leverandørens brugervejledning i info-kassen

- Ventilationen er indstillet sådan, at der er et mindre undertryk i lokalerne. Undertrykket skal forhindre, at forurenet luft trænger fra laboratorierne og ud på gangene. Luk derfor altid alle døre og vinduer ind til rummet

Ved alarm fra kontrolanordningen eller strømsvigt - Stop dine forsøg og fjern kemikalier (hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt), luk lugen helt ned, afmærk aftræksskabet med skiltet "Ude af drift", og evakuer rummet / bygningen i henhold til lokal beredskabsinstruks. Fejlen meldes til Campus Service via det elektroniske fejlmeldesystem.